无锡茂杰机械制造有限公司

工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表

二〇二一年六月

建设单位法人代表：谈敏杰

填表人：

建设单位：无锡茂杰机械制造有限公司

电话：18851581888

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市惠山区阳山镇花园村

- 表一

| 建设项目名称 | 工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡茂杰机械制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 工程机械及配套件、焊接件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产工程机械及配套件8000吨、焊接件2000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产工程机械及配套件8000吨、焊接件2000吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年9月 | 开工建设时间 | 2019年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年2月 | 现场监测时间 | 2021年5月26日-27日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算（万元） | 1700 | 环保投资 总概算（万元） | 35 | 比例% | 2.06 |
| 实际总投资（万元） | 1700 | 实际环保投资 （万元） | 35 | 比例% | 2.06 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表》（江苏久力环境科技股份有限公司，2019年9月）； （8）无锡市行政审批局《关于无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2019]5017号，2019年10月12日）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （9）我公司其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 接管水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 动植物油; ≤100. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为切割、焊接烟尘、喷面漆、刮灰、喷底漆废气以及喷砂粉尘。公司不设食堂，故无食堂油烟产生。 其中切割、焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。本项目喷底漆、刮灰、喷面漆等工作均在密闭的喷漆房中进行，废气经吸气装置收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒FQ-2排放，主要污染物为颗粒物、VOCs。喷砂在密闭的喷砂房中进行，废气经侧面吸风装置收集后经布袋除 |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 尘器处理后无组织排放，主要污染物为颗粒物。 本项目颗粒物参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3标准；挥发性有机物参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装行业TRVOC排放限值；厂内VOCs无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值。详见表1-3、1-4。 表1-3 大气污染物排放标准 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 0.80; 0.5; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 挥发性有机物; 50; 1.5; /; 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中表面涂装行业TRVOC排放限值. 表1-4 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物名称; 特别排放限值; 标准来源. NMHC （非甲烷总烃）; 6 mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值。. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评审批意见中核定的总量控制指标见表1-6。 |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 1444.5. 化学需氧量; 0.607. 悬浮物; 0.4334. 氨氮; 0.0397. 总磷; 0.0072. 总氮; 0.0541. 动植物油; 0.0292. 废气; 颗粒物; 0.1169. VOCs; 0.0437. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡茂杰机械制造有限公司（以下简称我公司）成立于2002年12月，位于无锡市惠山区阳山镇花园村，利用自有厂房从事风电设备零部件、起重机械、普通机械及配件、非标金属结构件的制造、加工，具备风电设备2000套/年、起重机械10台/年、普通机械及配件1000件/年、非标金属结构件200件/年的生产能力，因市场发展需要，现购置设备建设工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目。 2019年9月，我公司委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年10月12日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2019]5017号）。 目前我公司已具备年产工程机械及配套件8000吨、焊接件2000吨的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 钢板; /; 9750吨/年; 约9750吨/年. 2; 焊丝; /; 95吨/年; 约95吨/年. 3; 焊条; /; 5吨/年; 约5吨/年. 4; 乳化液; /; 2吨/年; 约2吨/年. 5; 钢砂; /; 10吨/年; 约10吨/年. 6; 水性漆; /; 1.6吨/年; 约1.6吨/年. 7; 腻子; /; 0.8吨/年; 约0.8吨/年. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计全厂产能; 实际产能; 年生产小时数; 备注. 1; 生产车间; 工程机械及配套件; 8000吨/年; 约8000吨/年; 2400小时; /. 橡塑模具; 2000吨/年; 约2000吨/年. 劳动定员：全厂职工90人；单班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 镗床; TJK6916A; 2; 1. 2; 铣床; 4m*2m、3m*8m、5m*12m; 3; 3. 3; 立床; CQK5225、CQK5240; 3; 2. 4; 卧车; CWA61100、CA6150、CW6180D; 7; 4. 5; 钻床; 30100*31、3080*25、3050*16/1; 6; 5.

- 续表二

续表2-3 主要生产设备 3、主要工艺流程及产污环节 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 6; 剪折板机; 200t; 3; 2. 7; 液压机; 200t; 1; 1. 8; 二氧化碳焊机; 500; 30; 30. 9; 直流焊机; 630; 10; 10. 10; 埋弧焊机; /; 4; 4. 11; 自动焊接操作机; /; 2; 未建设. 12; 数控切割机; 4000、6000; 6; 6. 13; 喷砂房; /; 1; 1. 14; 油漆房; /; 1; 1. 15; 磨床; /; 2; 2. （1）橡塑垫圈生产工艺流程2-1。 钢材 数控切割 S1、N1、G1 拼装焊接 成品 机加工 喷面漆 刮灰 喷底漆 喷砂 S2、N2、G2 S3、S4、N3 S5、N4、G3 S6、G4、G5 G6、G7 S7、G8、G9 图2-1工程机械配套件、焊接件生产工艺流程图 生产工艺流程简述: 数控切割：使用火焰切割机对钢材进行切割，本工序产生废金属边角料S1，切割烟尘G1，噪声N1。

- 续表二

拼装焊接：将切割后的工件拼装焊接，本工序产生焊渣S2，焊接烟尘G2，噪声N2。 机加工：使用车床、铣床、镗床等设备对工件按需要进行机加工，过程中需要使用乳化液，乳化液循环使用，定期更换添加，本工序产生废金属边角料S3，废乳化液S4，噪声N3。 喷砂：对部分机加工后的工件在喷砂房中喷砂，本工序产生废砂S5，喷砂废气G3，噪声N4。 喷底漆：采用人工手持喷漆枪的方式对工件喷涂底漆，本工序产生废漆渣S6，漆雾G4，晾干废气G5。 刮灰：刮灰主要起填补缺陷、平整表面的作用，使涂装产品表面质量提高，本工序产生打磨灰S7，腻子有机废气G6，打磨废气G7。 喷面漆：喷涂面漆同样采用人工喷漆，在工件表面喷涂面漆，本工序产生废漆渣S8，漆雾G8，晾干废气G9。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量略有减少、生产规模与原环评一致; 有变化; 非重大变化. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目在实际实施过程中，与原环评对比略有变动，建设项目的实际设备数量略有减少，项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为切割、焊接烟尘、喷面漆、刮灰、喷底漆废气以及喷砂粉尘。公司不设食堂，故无食堂油烟产生。 其中切割、焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。本项目喷底漆、刮灰、喷面漆等工作均在密闭的喷漆房中进行，废气经吸气装置收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒FQ-2排放，主要污染物为颗粒物、VOCs。喷砂在密闭的喷砂房中进行，废气经侧面吸风装置收集后经布袋除尘器处理后无组织排放，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘、废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭以及生活垃圾。 其中金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘外售综合利用；废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭均为危废，委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 金属边角料; 一般固废; 数控切割、机加工; /; 3000t/a; 约3000t/a. 2; 焊渣; 焊接; /; 5t/a; 约5t/a. 3; 废砂; 喷砂; /; 7t/a; 约7t/a.

续表三

续表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 4; 被捕集焊接、切割烟尘; 一般固废; 集中除尘器; /; 0.8333t/a; 约0.85t/a. 5; 被捕集喷砂粉尘; 喷砂房布袋除尘器; /; 0.162t/a; 约0.16t/a. 6; 废乳化液; 危险固废; 机加工; HW09 900-006-09; 4.2t/a; 约4.2. 7; 乳化液空桶; 机加工; HW49 900-041-49; 0.2t/a; 约0.2. 8; 废漆渣; 喷漆; HW12 900-252-12; 0.04t/a; 约0.04. 9; 油漆空桶; 喷漆; HW49 900-041-49; 0.2t/a; 约0.2. 10; 废过滤棉; 废气处理; HW49 900-041-49; 0.7189t/a; 约0.7189t/a. 11; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 1.8933t/a; 约1.8933t/a. 12; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 13.5t/a; 约13.5t/a. 2、危废仓库建设情况 我公司危废仓库已采取防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-2。 表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭，均储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /.

续表三

续表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /.

续表三

3、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。 表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 焊接、切割; 颗粒物; 集气罩收集、集中烟尘净化器处理、15m高排气筒FQ-1排放; 与环评一致. 喷砂房; 颗粒物; 喷砂房废气半密闭收集、布袋除尘器处理，无组织排放; 与环评一致. 喷漆房; 颗粒物、VOCs; 喷漆房废气半密闭收集、过滤棉+二级活性炭处理、15m高排气筒排放; 与环评一致. 员工食堂; 油烟; 油烟净化器处理后、经楼顶烟囱排放; 本项目不设食堂、无油烟产生. 废水; 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理; 与环评一致. 噪声; 各类生产设备; 生产设备均置于室内，建筑物隔声20dB（A），距离衰减，夜间（22:00-次日6:00）不生产; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 金属边角料; 外卖资源回收单位; 外售综合利用. 焊渣. 废砂. 被捕集焊接、切割烟尘; 环卫部门清运; 环卫部门统一清运. 被捕集喷砂粉尘. 废乳化液; 委托有资质单位处置; 委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置. 乳化液空桶. 废漆渣. 油漆空桶. 废过滤棉. 废活性炭. 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运.

- 续表三

4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-4。 # 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.5.26; 第一次; 19.1; 101.4; 1.3-1.5; 60.2; 北风. 第二次; 19.6; 101.4; 1.3-1.6; 59.7; 北风. 第三次; 20.2; 101.2; 1.4-1.6; 58.4; 北风. 2021.5.27; 第一次; 22.6; 101.4; 1.3-1.5; 56.3; 北风. 第二次; 24.6; 101.3; 1.3-1.7; 55.2; 北风. 第三次; 27.1; 101.2; 1.4-1.6; 53.6; 北风.

- 表四

建设项目环境影响报告表审批意见见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯 AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度 计; 上海菁华 752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 上海菁华 752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; UV1750; S-L-009. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06 mg/L; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. pH值; 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织 废气; 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见检测报告; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-270/268/269/271. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-263.

- 续表五

续表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见检测报告; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-255. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6021A; S-L-129. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总磷; 8; 2; 25; 1; 25; 2; 25. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 动植物油类; 8; 4; 50; 0; 0; 0; 0. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

- 续表五

表5-3 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 颗粒物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 挥发性有机物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 低浓度颗粒物（有组织废气）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 挥发性有机物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

- 表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 颗粒物、挥发性有机物; 4次/天，连续2天. 有组织废气; 切割、焊接工段排气筒; ◎FQ-1; 低浓度颗粒物; 3次/天，连续2天. 喷漆房废气; ◎FQ-2; 低浓度颗粒物、挥发性有机物; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 喷漆房外; ○G5; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油类; 4次/天，连续2天. 噪声; 南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N3; 等效声级; 每天昼间1次/天，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 设计 全厂产能; 实际产能; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 工程机械及配套件; 8000吨/年; 约8000吨/年; 300天 （2400小时）; 5月26日; 24吨; 90. 5月27日; 24吨; 90. 橡塑模具; 2000吨/年; 约2000吨/年; 5月26日; 6吨; 90. 5月27日; 6吨; 90. 验收监测结果： 1、生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年 5月 26日; pH值 （无量纲）; 7.24; 7.19; 7.06; 7.16; 7.06~7.24; 6~9; 达标. 化学需氧量; 112; 122; 149; 132; 129; 500; 达标. 悬浮物; 53; 87; 76; 66; 70; 400; 达标. 氨氮; 19.6; 16.0; 19.0; 16.6; 17.8; 45; 达标. 总磷; 1.91; 1.82; 2.06; 1.94; 1.93; 8; 达标. 总氮; 38.0; 35.4; 34.2; 38.4; 36.5; 70; 达标. 动植物油类; 2.22; 2.09; 1.55; 0.98; 1.71; 100; 达标. 2021年 5月 27日; pH值 （无量纲）; 7.25; 7.06; 7.19; 7.20; 7.06~7.25; 6~9; 达标. 化学需氧量; 121; 107; 118; 141; 122; 500; 达标. 悬浮物; 61; 79; 71; 54; 66; 400; 达标. 氨氮; 14.8; 16.2; 18.0; 14.4; 15.8; 45; 达标. 总磷; 2.22; 2.11; 2.15; 1.95; 2.11; 8; 达标. 总氮; 35.2; 31.9; 34.7; 37.8; 34.9; 70; 达标. 动植物油类; 2.67; 1.60; 2.52; 1.62; 2.10; 100; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 切割、焊接工序处理设施出口◎Q1; 2021年 5月 26日; 废气流量; m3/h (标态); 6919; 7303; 7120; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.2; 1.3; 1.1; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 8.30×10-3; 9.49×10-3; 7.83×10-3; 0.80; 达标. 2021年 5月 27日; 废气流量; m3/h (标态); 7460; 7555; 7263; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.5; 1.2; 1.2; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.12×10-2; 9.07×10-3; 8.72×10-3; 0.80; 达标. 喷漆、打磨工序处理设施出口◎Q2; 2021年 5月 26日; 废气流量; m3/h (标态); 12940; 12857; 12463; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.451; 0.364; 0.361; 50; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 5.84×10-3; 4.68×10-3; 4.50×10-3; 1.5; 达标. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.2; 1.6; 1.5; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.55×10-2; 2.06×10-2; 1.87×10-2; 0.80; 达标. 2021年 5月 27日; 废气流量; m3/h (标态); 12588; 12791; 12608; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.381; 0.438; 0.371; 50; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 4.80×10-3; 5.60×10-3; 4.68×10-3; 1.5; 达标. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.4; 1.2; 1.8; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.76×10-2; 1.53×10-2; 2.27×10-2; 0.80; 达标.

- 续表七

表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 5月 26日; 挥发性有机物; 上风向〇G1; 0.128; 0.124; 0.125; 0.128; /; /. 下风向〇G2; 0.191; 0.160; 0.151; 0.191. 下风向〇G3; 0.172; 0.167; 0.194; 0.194. 下风向〇G4; 0.168; 0.180; 0.166; 0.180. 颗粒物; 上风向〇G1; 0.107; 0.143; 0.125; 0.143; /; /. 下风向〇G2; 0.338; 0.375; 0.322; 0.375; 0.5; 达标. 下风向〇G3; 0.303; 0.286; 0.358; 0.358. 下风向〇G4; 0.321; 0.303; 0.376; 0.376. 非甲烷总烃; 厂内无组织〇G5; 0.74; 0.76; 0.70; 0.76; 6; 达标. 2021年 5月 27日; 挥发性有机物; 上风向〇G1; 0.142; 0.146; 0.146; 0.146; /; /. 下风向〇G2; 0.225; 0.227; 0.306; 0.306. 下风向〇G3; 0.188; 0.183; 0.198; 0.198. 下风向〇G4; 0.192; 0.207; 0.196; 0.2074. 颗粒物; 上风向〇G1; 0.144; 0.127; 0.110; 0.144; /; /. 下风向〇G2; 0.361; 0.327; 0.312; 0.361; 0.5; 达标. 下风向〇G3; 0.288; 0.345; 0.367; 0.367. 下风向〇G4; 0.325; 0.363; 0.349; 0.363. 非甲烷总烃; 厂内无组织〇G5; 0.90; 0.93; 0.93; 0.93; 6; 达标. 3、噪声监测结果。 表7-5 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间)）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年5月26日; 2021年5月27日. ▲N1厂界南; 59.3; 59.7; 65; 达标. ▲N2厂界西; 60.5; 60.4. ▲N3厂界北; 59.2; 59.9. 监测期间26日天气为阴，27日为多云，风速均小于5m/s，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，90人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为1080吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1080吨，废水中年排放化学需氧量0.135吨、悬浮物0.0738吨、氨氮0.0182吨、总磷0.0007吨、总氮0.0386吨，动植物油0.0020吨，年排放废气颗粒物0.0533吨，VOCs 0.0120吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 1444.5; 1080. 化学需氧量; 0.607; 0.135. 悬浮物; 0.4334; 0.0738. 氨氮; 0.0397; 0.0182. 总磷; 0.0072; 0.0007. 总氮; 0.0541; 0.0386. 动植物油; 0.0292; 0.0020. 废气; 颗粒物; 0.1169; 0.0533. VOCs; 0.0437; 0.0120.

- 表八

审批意见落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目生产工艺、规模、原辅料、设备的类型和数量、设备布局均符合《报告表》中的内容。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生；生活污水应符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。; 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。 2021年5月26日-27日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、动植物油日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 喷漆使用水性漆;调漆、喷漆、刮腻子在密闭的喷漆房内进行;切割、焊接、喷砂、调漆、喷漆、刮腻子产生的颗粒物及有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表1、表3及天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2、表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求。; 本项目废气主要为切割、焊接烟尘、喷面漆、刮灰、喷底漆废气以及喷砂粉尘。公司不设食堂，故无食堂油烟产生。 其中切割、焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。本项目喷底漆、刮灰、喷面漆等工作均在密闭的喷漆房中进行，废气经吸气装置收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒FQ-2排放，主要污染物为颗粒物、VOCs。喷砂在密闭的喷砂房中进行，废气经侧面吸风装置收集后经布袋除尘器处理后无组织排放，主要污染物为颗粒物。 2021年5月26日-27日监测期间，本项目有组织排放的挥发性有机物的排放浓度、排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1标准，有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表1中表面涂装行业TRVOC排放限值。 2021年5月26日-27日监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表3标准。厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。.

- 续表八

审批意见落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年5月26日-27日监测期间，我公司昼间南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。; 本项目固体废物主要为金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘、废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭以及生活垃圾。 其中金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘外售综合利用；废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭均为危废，委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定环境监测计划。; 已规范化设置各类排污口。. 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。. 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤1444.5吨，COD≤0.607吨，SS≤0.4334吨，氨氮≤0.0397吨，TP≤0.0072吨，TN≤0.0541吨，动植物油≤0.0292吨。 - 大气污染物： 颗粒物≤0.1169吨，VOCs≤0.0437吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，90人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为1080吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1080吨，废水中年排放化学需氧量0.135吨、悬浮物0.0738吨、氨氮0.0182吨、总磷0.0007吨、总氮0.0386吨，动植物油0.0020吨，年排放废气颗粒物0.0533吨，VOCs0.0120吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2002年12月，位于无锡市惠山区阳山镇花园村，利用自有厂房从事风电设备零部件、起重机械、普通机械及配件、非标金属结构件的制造、加工，具备风电设备2000套/年、起重机械10台/年、普通机械及配件1000件/年、非标金属结构件200件/年的生产能力，因市场发展需要，现购置设备建设工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目。 2019年9月，我公司委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年10月12日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2019]5017号）。 目前我公司已具备年产工程机械及配套件8000吨、焊接件2000吨的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年5月26日-27日进行现场监测，并编制了检测报告，报告编号：HKYS210520TH。 2、监测期间工况 验收监测期间，我公司产品正常生产，符合验收监测要求，监测期间气象参数详见表3-4。 3、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。 2021年5月26日-27日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、动植物油日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 4、废气 本项目废气主要为切割、焊接烟尘、喷面漆、刮灰、喷底漆废气以及喷砂粉尘。公司不设食堂，故无食堂油烟产生。 其中切割、焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1

- 续表九

排放，主要污染物为颗粒物。本项目喷底漆、刮灰、喷面漆等工作均在密闭的喷漆房中进行，废气经吸气装置收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒FQ-2排放，主要污染物为颗粒物、VOCs。喷砂在密闭的喷砂房中进行，废气经侧面吸风装置收集后经布袋除尘器处理后无组织排放，主要污染物为颗粒物。 2021年5月26日-27日监测期间，本项目有组织排放的挥发性有机物的排放浓度、排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1标准，有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表1中表面涂装行业TRVOC排放限值。 2021年5月26日-27日监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表3标准。厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。 5、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年5月26日-27日监测期间，我公司昼间南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 6、固废 本项目固体废物主要为金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘、废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭以及生活垃圾。 其中金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘外售综合利用；废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭均为危废，委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。 7、卫生防护距离 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。 8、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，90人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为1080吨。

- 续表九

根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1080吨，废水中年排放化学需氧量0.135吨、悬浮物0.0738吨、氨氮0.0182吨、总磷0.0007吨、总氮0.0386吨，动植物油0.0020吨，年排放废气颗粒物0.0533吨，VOCs 0.0120吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 附图 附图1项目地理位置图 附图2项目周边环境概况 附图3厂区平面布置图 附件 附件1本项目环评结论与建议； 附件2本项目审批意见； 附件3原辅料、设备清单； 附件4城市排水许可证； 附件5危废处置协议； 附件6三同时登记表。